Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аргаяшский аграрный техникум»

Методическое пособие практического занятия

по МДК 01.02. «Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин к работе».

Тема: Назначение, устройство и принцип работы плуга для основной обработки почвы.

Разработал: преподаватель СПД Ахмедьянов У.Х

Аргаяш

2019г.

Тема: Назначение, устройство и принцип работы плуга для основной обработки почвы.

Цель практического занятия : закрепление обучающимися теоретического  материала, развитие навыков самостоятельной работы с инструментами, обучение методам подготовки, регулировки и настройки к заданным параметрам, а также умению делать выводы на основании полученных результатов.

Применяемое оборудование: макеты плугов; лабораторная установка корпуса плуга

общего назначения.

Подготовка к занятию: изучить основы теории.

Плуги используются для основнойобработки почвы. Это мероприятие (вспашка) является одной из наиболее энергоемкихработ. Она занимает в лесном хозяйстве исключительно большой объем из числамеханизированных работ. Вследствие большой энергоемкости плугов, они чаще всегоагрегатируются с тракторами большой или средней мощности. Вспашка является основнымприемом обработки почвы.

Устройство плугов общего назначения. Плуги, рис. 5, используются для основной обработкипочвы в питомнике. При вспашке и последующей дополнительной обработке, почва становитсярыхлой, а это способствует лучшему проникновению в нее воздуха, поглощению влаги и удерживаниюее в почве, усилению биологических процессов, ускорению развития корневой системы культурныхрастений и облегчению выхода ростка на дневную поверхность.

Рис. 5. Плуг общего назначения: 1 – рама; 2 – винт регулировки глубины;

3 – навесная система; 4 – опорноеколесо; 5 – лемех предплужника;

6 – лемех корпуса; 7 – отвалы корпусов; 8 - стойка

Последовательность выполнения работы:

1. Изучение конструкции, разборка-сборка корпуса плуга.

Студенты, разбирают и собирают отдельные узлы плуга и выполняют измерения в

соответствии с заданием (рис. 6).

Сначала отвертывают гайки болтов крепления стойки к грядилю рамы, потом снимаюткорпус и ставят его па рабочее место. Затем следует отвернуть гайки болтов креплениялемеха, отвала и полевой доски, отнять их и ознакомиться с основными, а такжекрепежными деталями. Сборка корпуса и установка его на место производится в обратнойпоследовательности.

При сборке и установке корпуса плуга, а также при сборке других узлов, необходимопридерживаться следующих правил: болты должны быть поставлены на свои места безперекосов с исправной резьбой; гайки должны завинчиваться до упора; болт долженвыступать из гайки на 2-6 витков.

Собранный корпус должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Лезвие лемеха должно быть заточено с верхней (рабочей) стороны под углом около45° (при неправильной заточке плохо заглубляются корпуса); толщина лезвия не должнапревышать 1 мм, иначе увеличивается его тяговое сопротивление, повышается расходтоплива, ухудшается качество.

2. Носок лемеха (долотообразный) должен иметь уклон вниз на 8-10 мм (для лучшегозаглубления) и плавное отклонение в полевую сторону на 5-10 мм (для лучшего забораширины).

Рис.6. Плуг лемешный навесной ПН-40: а – макет корпуса; б – натурный образец;

в– схема устройства: 1 –рама; 2 – дисковый нож, 3 – предплужник; 4 – лемех основного корпуса плуга, 5 – полевая доска; 6 – отвал; 7 –стойка корпуса

3. Поверхность рабочей поверхности корпуса должка быть ровной, переход от лемеха котвалу плавным, превышение лемеха над отвалом и зазор в стыке лемеха с отвалом налицевой стороне допускается до 1 мм, превышение отвала над лемехом не допускается.

4. Отверстия на рабочих поверхностях корпуса должны быть заполнены головками

болтов полностью, допускается утопание отдельных головок болтов до 1 мм, выступ головок не допускается.

5. Сопряжение лемеха, отвала, полевой доски к стойке должно быть плотным;

допускаются местные зазоры до 3 мм; прокладки между этими деталями не допускаются.

6. Передний конец полевой доски должен находиться от стенки борозды на расстоянии

5-10 мм, а от опорной поверхности на 10-15 мм; благодаря такой установке плуг не теряетустойчивости в работе даже при истирании задних кромок Для разборки и сборки корпуса используются гаечные ключи 27х32 и 14х22.

2. Определение следа центра тяжести корпуса плуга. Для этого в соответствии с рис. 7 произвести замеры параметров натурного образца корпуса плуга.

Рис. 7. Определение параметров корпуса плуга

1. Измерить ширину захвата (b) корпуса по очертанию проекции нижней части корпуса.

2. Определить угол γ .

3. Вычислить длину полевой доски L:

САe= L=b∙cosφ2sinγ0∙cos(φ+γ0)

Зная, что сила сопротивления почвы резанию Rпприложена в точке D и отклонена отнормали к лезвию лемеха на угол трения φ=25-30° (Выполнить измерение на макетекорпуса плуга общего назначения).

Содержание отчета по лабораторной работе:

1. Сформулировать основные требования к плугу.

2. Назначение элементов плуга:

лемех предназначен:__________________________________________________

отвал предназначен:___________________________________________________

стойка предназначена:_________________________________________________

полевая доска предназначена:________________________________________

предплужник – _______________________________________________________

дисковый нож – _______________________________________________________

3. Привести данные измерений

Ширина захвата корпуса b,см

Расстояние до центра следа b/2,см

Угол γ, град

Угол трения φ, град

Длина полевой доски L, см

Контрольные вопросы

1. Назовите назначение плугов общего назначения.

2. Объясните устройство машин для обработки почвы.

3. Каким требованиям должен удовлетворять собранный корпус.

4. Классификация плугов.

6. Агротехнические требования.