Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Аргаяшский аграрный техникум»

СБОРНИК ЗАДАЧ

для выполнения аудиторных, самостоятельных и практических работ по теоретической механике и сопротивлению материалов (часть II)

ОП. 02 Техническая механика

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

2020 г.

Сборник задач представляет собой готовый  дидактический  материал для расчетно-аналитических и расчетно-графических работ по двум разделам технической механики – «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов». Пособие содержит 19 опорных конспектов лекционного материала, 153 задачи разного уровня сложности для аудиторных занятий, 81 задачу для самостоятельной работы обучающихся, а также многовариантные задачи для 15 практических работ с алгоритмами решений. Цель пособия – оказать помощь обучающимся в освоении метод решения задач технической механики.

Содержание

11.	Занятие № 17

Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2.1. Основные положения сопротивления материалов	5

11.1	Самостоятельная работа № 11

Конспектирование учебного материала. Классификация нагрузок и элементов конструкции	6

12.	Занятие № 18

Тема 2.2. Растяжение и сжатие	7

12.1	Самостоятельная работа № 12

Тестирование. Растяжение и сжатие	10

12.2	Занятие № 19

Практическое занятие № 7

Определение напряжения в конструкционных элементах	11

13.	Занятие № 20

Тема 2.3 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии	13

14.	Занятие № 21

Тема 2.4 Сдвиг и смятие	17

15.	Тема 2.5 Геометрические характеристики плоских сечений

16.	Занятие № 22

Тема 2.6 Кручение	20

17.	Тема 2.7 Расчеты на прочность и жесткость при кручении

17.1	Самостоятельная работа № 13 Расчетно-графическая работа № 2

Расчет	элементов	конструкции	на	прочность	и	жесткость	при кручении	23

17.2	Занятие № 23

Практическое занятие № 8 Определение размеров сечения бруса	25

18.	Занятие № 24

Тема 2.8 Изгиб	28

18.1	Самостоятельная работа № 16

Тестирование. Изгиб	31

18.2	Занятие № 25

Практическое занятие № 9

Определение внутренних силовых факторов при изгибе	32

18.3	Занятие № 26

Практическое занятие № 10

Расчет элементов конструкций на прочность при изгибе	34

19.	Занятие № 27

Тема 2.9 Устойчивость сжатых стержней	37

19.1	Самостоятельная работа № 17

Тестирование. Устойчивость сжатых стержней	40

19.2	Занятие № 28

Практическое занятие № 11

Расчет сжатых стержней на устойчивость	41

Список используемых источников	46

Занятие № 17

Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2.1 Основные положения сопротивления материалов

| Виды расчетов и основные допущения |  |  |  |  | Расчеты на: - прочность; - жесткость; - устойчивость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допущения Материал: - однородный; - сплошной; - изотропный; - идеально упругий |  |  |  | Деформации: - много меньше размеров тела; - пропорциональны силам; - не зависят от последовательности действия сил |  |  |  |  |  |  |
| Классификация нагрузок. Метод сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mгл = MZ ± MX ± MY MX (MY) – внутренние изгибающие моменты |  |  |  |  |  | Fгл = NZ+ QX+ QY N – продольная сила |  |  |  |  |
| MZ – внутренний крутящий момент |  |  |  |  |  | QX (QY) – поперечные силы |  |  |  |  |
| Напряжения и его виды σ – нормальное напряжение τ – касательное напряжение σ,τ = Нм2 = Па σ ≤σ τ ≤ τ |  |  | Рср = ΔFΔA P = limΔA →0ΔFΔA = dFdA |  |  |  |  |  |  |  |

Самостоятельная работа № 11

Конспектирование учебного материала. Классификация нагрузок и элементов конструкции

1. Дайте определение виду	нагрузки, представленному	 на рисунке. Укажите вид расчета, соответствующий нагрузке.

2. Дайте определение	виду	нагрузки, представленному	на рисунке. Укажите вид расчета, соответствующий нагрузке.

3. Дайте определение	виду нагрузки, представленному на рисунке. Укажите вид расчета, соответствующий нагрузке.

4. Укажите ограничения аксиом теоретической механики в сопротивлении материалов.

5. Приведите классификацию элементов конструкции.

Занятие № 18

Тема 2.2. Растяжение и сжатие

| Продольные силы и напряжения |  |
| --- | --- |
| N= Fiz=F Qx = 0; Qy = 0 Mx,y,z (F) = 0 | Продольная сила N – равнодействующая внутренних сил в данном сечении |
| Правило знаков: проекции внешних сил, направленных от сечения, положительны, к сечению – отрицательны. |  |
|  | N = F1 + F2 – F3 |
| Эпюра |  |
|  | NI = F NII = F + 2F = 3F NIII = F + 2F – 4F = – F |
|  | NI = F1 NII = F1 + F2 NIII = F1 + F2 σ= NA σI = NIA2 = F1A2 σII = NIIA2 = F1+F2A2 σIII = NIIIA1 = F1+F2A1 |

1. Для двухступенчатого стального бруса постройте эпюру продольных сил.

2. Для двухступенчатого стального бруса постройте эпюру продольных сил.

3. Для двухступенчатого стального бруса постройте эпюру продольных сил.

4. По заданной эпюре продольных сил определите величину и местонахождение сил, нагружающих брус.

5. Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузкой на 3 мм. Чему равно относительное удлинение? Чему равно относительное сужение? (μ = 0,25.)

6. Выберите соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.

7. Для бруса из вопроса 6 определите наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.

8. Определите нормальное напряжение в сечении С – С бруса из вопроса 6.

9. Выберите соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.

10. Для бруса из вопроса 9 определите наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.

Самостоятельная работа № 12

Тестирование. Растяжение и сжатие

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выберите соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1 определите наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | 190 кН | 1 |
|  | 50 кН | 2 |
|  | 85 кН | 3 |
|  | 35 кН | 4 |
| 3. Определите нормальное напряжение в сечении С – С бруса из вопроса 1. | 70 МПа | 1 |
|  | 0 | 2 |
|  | – 85 МПа | 3 |
|  | – 50 МПа | 4 |
| 4. Стальной стержень длиной l = 1 м и площадью поперечного сечения А = 2 см2 растягивается силой F = 30 кН , модуль упругости материала стержня Е = 2 ·105 МПа . Определите удлинение стержня. | 0,08 м | 1 |
|  | 0,02 м | 2 |
|  | 0,065 м | 3 |
|  | 0,075 м | 4 |
| 5. Для стержня, показанного на рисунке, определите наибольшее по абсолютной величине продольное усилие. | 4F | 1 |
|  | 2F | 2 |
|  | 3F | 3 |
|  | 7F | 4 |

Занятие № 19

Практическое занятие № 7

Определение напряжения в конструкционных элементах

Задача

Для заданного двухступенчатого	стального бруса построить	эпюры продольных сил и нормальных	напряжений	и определить	перемещение свободного  конца  бруса, если

Е = 2·105 МПа; F1 = 30 кН; F2 = 40 кН;  А1 = 3 см2; А2 = 4 см2  .

Решение

| 1. Определяем ординаты эпюры А2 продольных сил на участках бруса. NI = F1 = 30 кН; NII = F1 = 30 кН; NIII = F1 – F2 = (30 – 40) ·103 = – 10 кН. Строим эпюру продольных сил. 2. Вычисляем ординаты эпюры нормальных напряжений. σI = NIA1 = 30·1033·10-4 = 10·107 Па = 100 МПа σII = NIIA2 = 30·1034·10-4 = 75 МПа σIII = NIIIA2 = -10·1034·10-4 = – 25 Мпа Строим эпюру нормальных напряжений. |  |
| --- | --- |

3. Определяем перемещение свободного конца бруса.

ΔlI = NIlIE·A1 = 30·103·200·10-32·105·106·4·10-4 = 1000·10-7 м = 1000·10-4 мм = 0,1 мм;

ΔlII = NIIlIIE·A2 = 30·103·200·10-32·105·106·3·10-4 = 1125·10-7 м = 1125·10-4 мм = 0,11 мм;

ΔlIII = NIIIlIIIE·A2 = -10·103·300·10-32·105·106·4·10-4 = – 375·10-7 м = 375·10-4 мм = – 0,04 мм.

λ = ΔlI + ΔlII + ΔlIII = (0,1 + 0,11 – 0,04) ·10-4 м = 0,17 м.

Ответ: брус удлинится на 0,17 мм.

Решите задачу в соответствии со своим вариантом

| Вариант | F1 кН | F2 кН | А см2 | А см2 | а мм | в мм | с мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3 | 10,0 | 20,0 | 1,2 | 1,8 | 175 | 180 | 150 |
| 4,5,6 | 19,0 | 22,0 | 1,0 | 3,0 | 155 | 150 | 100 |
| 7,8,9 | 20,0 | 32,0 | 2,2 | 2,5 | 155 | 160 | 100 |
| 10,11,12 | 17,6 | 20,5 | 2,8 | 3,2 | 195 | 200 | 100 |
| 13,14,15 | 15,0 | 35,0 | 2,6 | 3,2 | 160 | 155 | 120 |
| 16,17,18 | 12,0 | 40,0 | 2,4 | 3,0 | 220 | 215 | 140 |
| 19,20,21 | 12,4 | 24,0 | 2,0 | 2,5 | 180 | 185 | 150 |
| 22,23,24 | 36,8 | 11,8 | 2,1 | 3,2 | 185 | 190 | 120 |
| 25 | 14,4 | 18,8 | 3,8 | 4,2 | 150 | 145 | 110 |

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 16 |  |
| 21 |  |  |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 12 |  | 17 |  |
| 22 |  |  |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 13 |  | 18 |  |
| 23 |  |  |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 14 |  | 19 |  |
| 24 |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  |
| 15 |  | 20 |  |
| 25 |  |  |  |

Занятие № 20

Тема 2.3 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

| Механические испытания |  |  | σ,МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики прочности - предел пропорциональности σпц - предел упругости σу - предел текучести σт - предел прочности σв |  |  |  |  |
| Предельные и допустимые напряжения |  |  |  |  |
| σ пред = σ т – пластичные материалы σ пред = σ в – хрупкие материалы |  | σ = σ пред S – допустимое напряжение [S] – допускаемый коэффициент запаса прочности [S] = 1,25 … 12,5 |  |  |
| Расчеты на прочность |  |  |  |  |
| Для обеспечения прочности расчетное напряжение не должно превышать допускаемого напряжения: σ ≤ σ, где σ = NA Расчетное напряжение зависит от нагрузки и размеров поперечного сечения, допускаемое только от материала детали и условий работы. |  |  |  |  |
| Проектировочный расчет | Проверочный расчет |  |  | Определение нагрузочной способности (максимальной нагрузки) |
| Дано: расчетная схема; нагрузки. | Дано: нагрузки; материал; размеры детали. |  |  |  |
| Найти: материал или размеры детали | Найти: прочность. |  |  | N = σA |
| Решение А ≥ Nσ σ пред = NSA | Решение σ = NA ≤ σ |  |  |  |

1. Проверить	прочность	колонны,	выполненной	из	двутавровых профилей

заданного размера. Для  материала  колонны (сталь Ст3) принять допускаемое  напряжение  при  сжатии  σ = 120 Н/мм2.  В  случае  перегрузки (недогрузки) более 5% , подобрать новые размеры профилей,  обеспечивающие оптимальную прочность колонны. F1   = 230 кН; F2  = 580 кН.

Решение

1. Разбиваем колонну на участки.

2. Определяем ординаты эпюры продольных сил на каждом участке.

NI  =  – F1 = – 230 кН

NII = – F1 – F2 = (– 230 – 580) ·103 = – 810 кН.

3. Строим эпюру продольных сил.

4. Из таблицы прокатной стали ГОСТ 8239 – 72 определяем площади сечений двутавровых профилей.

№ 20 А1 = 26,8 см2 = 26,8·102 мм2

№ 30 А2 = 46,5 см2 = 46,5·102 мм2

5. Выполняем проверку прочности колонны на первом участке.

σ1 = N1A1 ≤ σc;

σ1 = N1A1 = 230·10326,8·102 = 85,82 Н/мм2 ≤ 120 Н/мм2  – профиль недогружен.

6. Определяем величину недогруза колонны на первом участке.

120  Н / мм2  – 100 %

85,82 Н / мм2 –  х %

x = 85,82·100120 = 71,52 %

Прочность	колонны	на	участке	обеспечена,	но	со	значительным

недогрузом в 28,48 % (> 5  %).  Это  недопустимо  из – за  перерасхода материала колонны.

7. Из условия прочности определим новые, рациональные, размеры сечения для первого участка колонны.

A1 = N1σc = 230·103120 = 1,93·103 мм2 = 19,3·102 мм2 = 19,3 см2

8. По   таблице   ГОСТа  выбираем   двутавровый   профиль   с сечением наиболее  приближенным  к  расчетному   значению А1 .   Это  профиль № 16 с сечением  А1  = 20,2 см 2 .

9. Выполняем проверку прочности колонны на втором участке.

σ2 = N2A2 ≤σс;

σ2 = N2A2 = 810·10346,5·102 = 174,19 Н/мм2 ≥ 120 Н/мм2 – профиль перегружен.

10. Определяем величину перегруза колонны на втором участке.

120  Н/мм2  – 100 %

174,19 Н/мм2 – х %

х = 174,19·100120 = 145,16 %

Прочность колонны	 на участке не обеспечена	из – за	значительного перегруза в 45,16 %

(> 5 %), что может привести к разрушению колонны.

11. Из условия прочности определим новые, рациональные, размеры сечения для второго участка колонны.

A1 = N1σc = 810·103120 = 6,75·103 мм2 = 67,5·102 мм2 = 67,5 см2

12. По  таблице  ГОСТа  выбираем  двутавровый  профиль  с    сечением наиболее  приближенным  к  расчетному  значению А2.  Это  профиль №  40 с сечением  А2 = 72,6см2.

Решите задачу в соответствии со своим вариантом

| Вариант | F1 , кН | F2, кН | Комбинации двутавровых профилей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 100 | № 16, № 27 |
| 2 | 130 | 300 | № 10, № 20 |
| 3 | 110 | 150 | № 10, № 12 |
| 4 | 900 | 80 | № 36, № 50 |
| 5 | 300 | 220 | № 14, № 33 |
| 6 | 500 | 120 | № 30, № 30 |
| 7 | 400 | 100 | № 18, № 30 |
| 8 | 200 | 120 | № 16, № 18 |
| 9 | 90 | 250 | №16, № 18 |
| 10 | 200 | 410 | № 12, № 22 |
| 11 | 320 | 70 | № 16, № 22 |
| 12 | 120 | 150 | № 12, № 26 |
| 13 | 100 | 300 | № 10, № 16 |
| 14 | 80 | 200 | № 10, № 16 |
| 15 | 300 | 100 | № 14, № 33 |
| 16 | 230 | 400 | № 10, № 36 |
| 17 | 110 | 800 | № 18, № 30 |
| 18 | 790 | 100 | № 27, № 45 |
| 19 | 540 | 110 | № 27, № 40 |
| 20 | 170 | 200 | № 10, № 24 |
| 21 | 400 | 150 | № 18, № 33 |
| 22 | 200 | 240 | № 16, № 18 |
| 23 | 610 | 150 | № 27, № 40 |
| 24 | 200 | 300 | № 16, № 20 |
| 25 | 340 | 150 | № 20, № 300 |

Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. Сортамент ГОСТ 8239- 72 (извлечение)

| № балки (профиля) | Площадь сечения, см2 | № балки (профиля) | Площадь сечения, см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.0 | 30 | 46.5 |
| 12 | 14.7 | 33 | 53.8 |
| 14 | 17.4 | 36 | 61.9 |
| 16 | 20.2 | 40 | 72.6 |
| 18 | 23.4 | 45 | 84.7 |
| 20 | 26.8 | 50 | 100.0 |
| 22 | 30.6 | 55 | 118.0 |
| 24 | 34.8 | 60 | 138.0 |
| 27 | 40.2 |  |  |

Занятие № 21

Тема 2.4 Сдвиг и смятие

| Сдвиг (срез) – нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор – поперечная сила Q. F = Q Σ Fy = 0; F – Q = 0; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Δ – абсолютный сдвиг γ – угол сдвига τ=Gγ G ≅ 0,4 E |  |  |  |
|  | напряженное состояние |  | деформированное состояние |  | G – модуль упругости сдвига |  |  | болты, штифты, шпонки, заклепки |
| τc = QAc ; |  | Q = Fz ; |  | τc=QAc≤ τc |  |  | τc = (0,25 … 0,35) σm |  |
| Cмятие боковой поверхности в месте контакта возникает в результате передачи нагрузки от одной поверхности к другой. При этом на поверхности возникают напряжения σ см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | σ см= FAсм≤ σ см Асм = d δ σ см = (0,35 … 0,4) σm |  |  |
| оси, шпонки, заклепки, сварные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тема 2.5 Геометрические характеристики плоских сечений

| Статический момент площади сечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sx = AydA ⇒ |  | xc = SyA центр тяжести |
|  |  | Sy = AxdA ⇒ |  | yc = SxA центр тяжести |
|  |  | статический момент относительно оси симметрии равен |  |  |
| Центробежный момент инерции |  |  |  |  |
| Jxy = AxydA центробежный момент инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, равен нулю |  |  |  |  |
| Осевые моменты инерции – сопротивление сечения повороту относительно соответствующей оси Jx = Ay2dA; Jy = Ax2dA |  |  |  |  |
| Полярный момент инерции сечения – сопротивление сечения повороту вокруг полюса |  |  |  |  |
| Jp = Ap2dA; p – расстояние до полюса (центра поворота) P2 = x2 + y2 ⇒ Jp= Jx+ Jy Момент инерции простейшего сечения |  |  |  |  |
| Прямоугольник |  |  |  |  |
|  | Jx = Aby2dy = bAy2dy Jx = b-h2h2y2dy = 2bh323·3 ; Jx = bh312 Jy = Ax2dA = hb312 |  | для квадрата h = b; Jx = Jy = h412 |  |
| Круг и кольцо | dA = 2π·p· d p Jp = Ap22π·pdp = 2π 0d2p3dp; Jp = 2πd44·24 = πd432 |  |  |  |
|  | для кольца Jp = π32 d4-d04d0 – внутренний диаметр d0d = c; Jp = π32 d4-d04 Jp = Jx + Jy; Jx = Jy = Jp2 ; Jx = Jy = πd464 (круг); Jx = Jy = πd464 1-c4 (кольцо) |  |  |  |

1. Стержни  I и  II  соединены  штифтом  III  и  нагружены растягивающими силами. Рассчитайте величину площади среза  штифта.

2. Из расчета на смятие определите количество заклепок, необходимое для передачи внешней силы.

3. F = 180 кН;  τср = 80 МПа;  σсм = 240 МПа;  d = 16 мм.

4. Рассчитайте момент инерции сечения относительно оси  у.

5. Определите полярный момент инерции кольца, если осевой момент инерции равен

Ix = 6 см 4 .

6. Рассчитайте момент инерции сечения относительно оси  х .

Занятие № 22

Тема 2.6 Кручение

| Общие понятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mк= Miz |  |  | Крутящий момент Мк в сечении вала равен алгебраической сумме скручивающих моментов, действующих по одну сторону от сечения. |  |  |  |  |  |
| Эпюра крутящих моментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = 0,9 кН·м; М2 = 1,4 кН·м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mк1 = М1 = 0,9 кН·м Mк2 = М1 – М2 = (0,9 – 1,4)·103 = – 0,5 кН·м |  |
| Напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | φ – угол закручивания γ – угол сдвига φ0 = dφdz – относительный угол закручивания γ = φ0·R |  |  |
| При кручении возникает напряженное состояние – чистый сдвиг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τ=G·γ – закон Гука |  | G – модуль сдвига G = E21+ μ |  |  |  |  |  |  |
| Моменты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | τ = MkJp ρ ρ = R τmax = MkJp R Jp = π·d432 ≈ 0,1d4 для круга Jp = π·d432 (1 – c4) для кольца c = d0d Jp = м4 |  |  |  |  |  |  | Wp= JpR полярный момент сопротивления Wp = πR32 = π·d316 ≈ 0,2 d3 Wp = πR32 (1 – c4) = π·d316 (1 – c4) ≈ ≈ 0,2 d3(1 – c4) Wp = м3 τmax= MkWp |

Тема 2.7 Расчеты на прочность и жесткость при кручении

| Расчет на прочность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τmax= MkWp ≤τ – условие прочности при кручении |  |  |  |  |  |  |
| τ – допускаемое напряжение кручения |  |  |  |  |  |  |
| Проектировочный расчет |  |  |  | Проверочный расчет |  | Определение нагрузочной способности |
| τ = Mk0,2 d3 ≤ τ | d≥ 3Mk0,2τ |  |  | τ = MkWp ≤ τ |  | Mk = Wp·τ |
| τ = Mk0,2d31-c4 ≤ τ |  | d= 3Mk0,21-c4τ |  |  |  |  |
| Расчет на жесткость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | φ = MklG·Jp φ0 = dφdz = φl = MkG·Jp – относительный угол закручивания φ0 = MkG·Jp ≤ φ0 – условие жесткости при закручивании φ0 ≈град/м ≈0,02 рад/м |  |  |  |

1. Постройте эпюру крутящих	моментов для	бруса,	нагруженного вращающими моментами М1 = 250 Н·м;  М2 = 600 Н·м; М3 = 150 Н·м.

2. Постройте	эпюру	крутящих моментов	для бруса, нагруженного вращающими моментами М1 = 1200 Н·м; М2 = 700 Н·м; М3 = 1000 Н·м.

3. Для заданного круглого бруса постройте эпюру крутящих моментов    и подберите размеры сечения, приняв  τ = 100 МПа, моменты М1 = 400 Н·м; М2  = 200 Н·м; М3 = 600 Н·м.

4. Вал	кольцевого	поперечного	сечения с отношением диаметров с = d0d = 0,8 передает мощность P = 300 кВт,	вращаясь с угловой скоростью ω = 21,4 рад/с.

Определите	диаметры сечения вала из условия	 жесткости, если допускаемый

относительный угол закручивания  φ0 = 0,4 град/м и G = 0,8 ·105 МПа.

Самостоятельная работа № 13

Расчетно-графическая работа № 2

Расчет элементов	конструкции на прочность и жесткость при кручении

Задача

Определите диаметр стального бруса на каждом из его участков   по условиям прочности и жесткости. Для материала бруса принять  τ = 30 МПа; φ0 = 0,02 рад /м;

G = 8·104 МПа. М1 = 0,9  кН·м; М2 = 1,4 кН·м.

Решение

| 1. Разбиваем брус на участки. 2. Определяем ординаты эпюр крутящих моментов Мк на участках бруса, пользуясь методом сечений. MkI = M1 = 0,9 кН·м MkII = M1 – M2 = (0,9 – 1,4)·103 = – 0,5 кН·м 3. Строим эпюру крутящих моментов. 4. Определяем диаметры бруса для участка I по условиям прочности и жёсткости. |  |
| --- | --- |

а) по условию прочности:

dI  ≥ 3MkI0,2τ ≥ 30,9·1030,2·30·106 ≥ 30,15·10-3 ≥ 0,53·10-1 м ≥ 53 мм;

б) по условию жесткости:

dI  ≥ 4MkI0,1Gφ0 ≥ 40,9·1030,1·8·104·106·0,02  ≥ 40,06·10-4  ≥ 0,49·10-1 м  ≥ 49 мм

Принимаем	величину  диаметра	бруса  равной dI = 54 мм (ближайшее большее четное значение).

4. Определяем диаметры бруса для участка  II   по условиям прочности   и жёсткости.

а) по условию прочности:

d II   ≥ 3MkII0,2τ ≥ 30,5·1030,2·30·106 ≥ 30,08·10-3 ≥ 0,43·10-1 м  ≥ 43 мм;

б) по условию жесткости:

dII  ≥ 4MkII0,1Gφ0 ≥ 40,5·1030,1·8·104·106·0,02  ≥ 40,03·10-4  ≥ 0,42·10-1 м  ≥ 42 мм

Принимаем  величину диаметра  бруса равной dII = 44 мм.

Ответ: dI = 54 мм;  dII = 44 мм.

Решите задачу в соответствии со своим вариантом

| Вариант | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
| 2, 12, 22 | 2,5 | 1,3 | 0,8 |
| 3, 13, 23 | 1,1 | 0,7 | 3,2 |
| 4, 14, 24 | 0,8 | 1,4 | 0,7 |
| 5, 15, 25 | 4,2 | 2,0 | 1,2 |
| 6, 16 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| 7, 17 | 4,5 | 1,4 | 0,9 |
| 8, 18 | 1,2 | 0,9 | 4,0 |
| 9, 19 | 1,9 | 2,0 | 0,6 |
| 10, 20 | 3,0 | 1,0 | 1,9 |

| 1 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 5 |  |
| 3 |  | 6 |  |
| 7 8 9 |  | 10 11 12 |  |
| 13 14 15 |  | 16 17 18 |  |
| 19 20 21 |  | 22 23 24 |  |
| 25 |  |  |  |

Занятие № 23

Практическое занятие № 8

Определение размеров сечения бруса

Задача

Для заданного бруса постройте эпюру крутящих моментов и подберите размеры сечения в двух вариантах:	а) круг; б) кольцо	с отношением внутреннего  и  наружного диаметров d0d = 0,8 , приняв  τ = 100 МПа,  моменты М1 = 400 Н·м, М2 = 200 Н·м,

М3 = 600 Н·м.	 Сравнить затраты	материалов, затрачиваемых на изготовление бруса, по обоим расчетным вариантам.

Решение

| 1. Разбиваем брус на участки. 2. Определяем ординаты эпюр крутящих моментов МК на участках бруса, пользуясь методом сечений. MKI= M1 = 400 Н·м MKII= M1 – M2 = 400 – 200 = 200 Н·м MKIII= M1 – M2 – M3 = 400 – 200 – 600 = – 400 Н·м 3. Строим эпюру крутящих моментов |  |  |
| --- | --- | --- |

4. По эпюре крутящих	моментов определяем опасные сечения на участках  I и III

MKmax = 400 Н·м.

5. Находим необходимый полярный момент сопротивления из условия прочности при кручении.

τmax = MKmaxWp ≤ τ

Wp = MKmaxτ = 400100·106 = 4·10-6 м3 = 4·103 мм3

6. Определяем диаметр бруса круглого сечения.

Wp = πdкр316

dкр = 316Wpπ = 316·40003,14 = 26,43 мм

Принимаем  величину диаметра  круглого бруса равной dкр = 28 мм.

7. Определяем диаметры бруса кольцевого сечения.

Wp = πdкр316 (1 – c4);   c = d0d = 0,8

Наружный диаметр кольца

d = 316Wpπ1-c4	 = 316·40003,141-0,84 = 31,47 мм

Принимаем величину наружного диаметра кольца равной d = 32 мм.

Внутренний диаметр кольца

d0 = 0,8d = 0,8·32 = 25,6 мм

Принимаем  величину внутреннего диаметра  кольца равной d0 = 26 мм.

9. Сравниваем массы брусьев круглого и кольцевого сечения.

Так как брусья круглого и кольцевого сечения имеют одинаковую длину и изготовлены из одного и того же материала, то массы брусьев будут относиться, как площади.

Площадь бруса круглого сечения

Акр = πdкр24 = 3,14·2824 = 615 мм2 .

Площадь бруса кольцевого сечения

Aк = π4 d2- d02 = 3,144 (322 – 262) = 273 мм2.

Сравниваем массы брусьев

mкрm = AкрAк = 615273 = 2,25

Ответ: dкр = 28 мм; d = 32 мм; d0 = 26 мм; брус круглого сечения тяжелее бруса  кольцевого  сечения в 2,25 раза, во столько же раз, то есть в 2,25 раза затраты материала на брус  круглого сечения будут больше.

Решите задачу в соответствии со своим вариантом

| Вариант | М1, Н·м | М2, Н·м | М3, Н·м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 1200 | 700 | 1000 |
| 2, 12, 22 | 1000 | 1200 | 900 |
| 3, 13, 23 | 2600 | 900 | 5000 |
| 4, 14, 24 | 900 | 600 | 300 |
| 5, 15, 25 | 3000 | 4500 | 200 |
| 6, 16 | 2800 | 900 | 300 |
| 7, 17 | 1900 | 500 | 400 |
| 8, 18 | 4100 | 400 | 1100 |
| 9, 19 | 700 | 400 | 1100 |
| 10, 20 | 3500 | 800 | 1600 |

| 1 2 3 |  | 4 5 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 8 9 |  | 10 11 12 |  |
| 13 14 15 |  | 16 17 18 |  |
| 19 20 21 |  | 22 23 24 |  |
| 25 |  |  |  |

Занятие № 24

Тема 2.8 Изгиб

| Виды изгибов: 1. Все силы лежат в одной плоскости – плоский. 2. Силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса – прямой. 3. Силовая плоскость не проходит через главную плоскость бруса – косой. 4. В поперечном сечении бруса возникает только изгибающий момент – чистый. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренние силовые факторы При прямом поперечном изгибе возникает два внутренних силовых фактора: – изгибающий момент Мх (Му); – поперечная сила Q. |  |  |
| Правило знаков |  |  |
| Эпюры |  | Нормальные напряжения |
|  |  | σ = Mu·yJx ; σmax = MuymaxJx = MuJxymax = MuWx Jxymax = W σmax= MuWx |

1. Определите величину	изгибающего	момента в точке Г слева, если F1  = 10 кН; F2  = 20 кН; F3  = 28 кН; М1 = 18 кН·м; М 2 = 36 кН·м.

2. Из представленных на схеме эпюр выберите эпюру поперечной силы для изображенной балки.

3. Из представленных в вопросе 2 эпюр выберите эпюру изгибающих моментов для изображенной балки.

4. Запишите формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3 – 3.

5. Определите величину	изгибающего	момента в точке Г (схема к вопросу 4), если F1  = 22 кН; F2  = 18 кН; F3  = 36 кН; М = 36 кН·м.

6. Из представленных на схеме эпюр выберите эпюры поперечной силы и изгибающих моментов  для изображенной балки.

7. Нормальное  напряжение  при  изгибе  в  точке  В   поперечного сечения балки 140 МПа. Определите нормальное напряжение в точке  С. h = 14 H

8.	Определите поперечную силу в любом сечении на 2 участке бруса.

Самостоятельная работа № 16 Тестирование. Изгиб

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Определите величину изгибающего момента в точке Г, если F1 = 15 кН; F2 = 22 кН; F3 = 37 кН; М1 = 25 кН·м; М2 = 45 кН·м. | 359 кН·м | 1 |
|  | 179 кН·м | 2 |
|  | 129 кН·м | 3 |
|  | 134 кН·м | 4 |
| 2. Из представленных на схеме эпюр выберите эпюру поперечной силы для балки. | В | 1 |
|  | Г | 2 |
|  | Д | 3 |
|  | Е | 4 |
| 3. Из представленных в вопросе 2 эпюр выберите эпюру изгибающих моментов для балки. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | Д | 3 |
|  | Е | 4 |
| 4. Определите поперечную силу в любом сечении на 2 участке бруса. | 18 кН | 1 |
|  | 12,6 кН | 2 |
|  | 11,4 кН | 3 |
|  | 24 кН | 4 |
| 5. Вычислите величину изгибающего момента в сечении Д. М1 = 8 кН·м М2 = 4 кН·м | 4F | 1 |
|  | 2F | 2 |
|  | 3F | 3 |
|  | 7F | 4 |

Занятие № 25

Практическое занятие № 9

Определение внутренних силовых факторов при изгибе

Задача

| Для стального жестко защемленного круглого бруса диаметром d = 120 мм постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, укажите наиболее слабое сечение бруса и определите величину нормальных напряжений в этом месте Решение 1. Разбиваем брус на участки по характерным сечениям А, В, С, D. 2. Определяем «ходом слева» ординаты поперечных сил Q. |  |
| --- | --- |

QА = – F1 = – 20 кН

QВ = – F1 + F2 = (– 20 +10)·103 = – 10 кН

QС = – F1 + F2  = (– 20 + 10) ·103 = – 10 кН

QD = – F1 + F2  = (– 20 + 10) ·103 = – 10 кН

3. Строим эпюру поперечных сил Q.

4. Определяем «ходом слева» ординаты  изгибающих моментов Мu

MA = 0

MB = – F1 · 0,3 = – 20 ·103 · 0,3 = – 6 кН·м

MCлев = – F1 (0,3 + 0,6) + F2 · 0,6 = (– 20 · 0,9 + 10 · 0,6) ·103 = – 12 кН·м

MCправ = MCлев+ M = (–12 + 30) ·103 = 18 кН·м

MД  = – F1 (0,3 + 0,6 + 0,5) + F2 (0,6 + 0,5) + М = (– 20 · 1,4 + 10 · 1,1 + 30)·103 = 13 кН·м

Определяем, что наиболее слабым сечением бруса  является сечение	в точке С с максимальным изгибающим моментом МС = 18 кН·м.

5. Определяем нормальное напряжение в слабом сечении.

σ max = MmaxWx = Mmax0,1d3 = 18·1030,1120·10-33 = 104,17 МПа.

Ответ: σ max = 104,17 МПа

Решите задачу в соответствии со своим вариантом.

| Вариант | F1, кН | F2 , кН | М, кН·м | а, м | b, м | c, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 25 | 40 | 7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 2, 12, 22 | 13 | 50 | 17 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
| 3, 13, 23 | 8 | 5 | 30 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 4, 14, 24 | 40 | 15 | 20 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| 5, 15, 25 | 20 | 14 | 10 | 0,8 | 1,2 | 0,6 |
| 6, 16 | 18 | 6 | 15 | 1,4 | 0,5 | 1,0 |
| 7, 17 | 28 | 1 | 8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
| 8, 18 | 40 | 18 | 12 | 1,5 | 0,3 | 0,4 |
| 9, 19 | 15 | 20 | 18 | 1,3 | 0,7 | 0,5 |
| 10, 20 | 22 | 10 | 25 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |

| 1 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 5 |  |
| 3 |  | 6 |  |
| 7 |  | 10 |  |
| 8 |  | 11 |  |
| 9 |  | 12 |  |
| 13 |  | 16 |  |
| 14 |  | 17 |  |
| 15 |  | 18 |  |
| 19 |  | 22 |  |
| 20 |  | 23 |  |
| 21 |  |  |  |
| 24 |  | 25 |  |

Занятие № 26

Практическое занятие № 10

Расчет элементов конструкций на прочность при изгибе

Задача

Для двухопорного стального бруса постройте эпюру изгибающих моментов и подберите размеры поперечного сечения по условию прочности, считая сечение квадратным.

Для  расчетов  принять  σ = 160 МПа. F1 = 15 кН; F2 = 25  кН; М1 = 10 кН·м; М2 = 19 кН·м; а = 2 м; b = 5 м; c = 3 м.

Решение

1. Разбиваем  брус на участки по характерным сечениям  А, В, С, D.

2. Определяем  опорные  реакции	бруса   и   проверяем  их  найденные значения:

MD = 0;      – F1 (a + b + c) + RB (b + c) – M1 – F2 c + M2 = 0.

RB = F1·a+b+c+M1+ F2·b+c - M2b+c = 15·10+10+25·3-198 ·103 = 27 кН

MB = 0;      – F1a – M1 + M2  – RD(b + c) = 0

RD = -F1·a- M1+ F2·b +M2 b+c = - 15·2-10+25·5+198 ·103 = 13 кН.

Проверка

y = 0;     – F1 + RB – F2 + RD = (– 15 + 27 – 25 + 13)·103 = 0

Условие статики выполняется, следовательно, реакции опор определены правильно.

3. Определяем ординаты и строим эпюру изгибающих моментов.

MA = 0;   MD = 0

MBлев =  – F1·a =  – 15·2·103 = – 30 кН·м

MBправ = MBлев – M1 = (– 30 – 10)·103 = – 40 кН·м

MCправ = RD·c = 13·3·103 = 39 кН·м

MBлев =  MCправ– M2 = (39 – 19)·103 = 20 кН·м

4. Вычисляем осевой момент сопротивления.

Wmax = Mu maxσ = 40·103160·106 = 0,25·10-3 м3 = 250·103 мм3

5. Вычисляем размер стороны квадратного сечения балки:

a = 36Wmax = 36·250·103 = 11,17·10 мм = 111,7 мм.

Принимаем сторону квадратного сечения бруса равной а = 112 мм.

Ответ: а = 112  мм.

Решите задачу в соответствии со своим вариантом.

| Вариант | F1, кН | F2, кН | М1 кН·м | М2 кН·м | а, м | b, м | c, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 40 | 11 | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| 2, 12, 22 | 50 | 30 | 30 | 50 | 3 | 9 | 4 |
| 3, 13, 23 | 20 | 90 | 50 | 30 | 5 | 8 | 4 |
| 4, 14, 24 | 16 | 40 | 20 | 80 | 4 | 5 | 6 |
| 5, 15, 25 | 70 | 80 | 80 | 50 | 5 | 10 | 3 |
| 6, 16 | 10 | 50 | 50 | 30 | 6 | 5 | 7 |
| 7, 17 | 20 | 130 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| 8, 18 | 16 | 70 | 10 | 20 | 7 | 8 | 5 |
| 9, 19 | 70 | 130 | 50 | 40 | 7 | 11 | 4 |
| 10, 20 | 22 | 90 | 30 | 10 | 1 | 10 | 3 |

| 1 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 5 |  |
| 3 |  | 6 |  |
| 7 |  | 10 |  |
| 8 |  | 11 |  |
| 9 |  | 12 |  |
| 13 |  | 16 |  |
| 14 |  | 17 |  |
| 15 |  | 18 |  |
| 19 |  | 22 |  |
| 20 |  | 23 |  |
| 21 |  |  |  |
| 24 |  | 25 |  |

Занятие № 27

Тема 2.9 Устойчивость сжатых стержней

| Понятие устойчивости и критической силы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потеря устойчивости под действием центрально приложенной продольной сжимающей силы – продольный изгиб. |  |  |  |  |  |
|  | Fкр= π2EJminμ·l2 формула Эйлера (для упругих деформаций) |  |  |  |  |  |
| Критическое напряжение |  |  |  |  |  |  |
| σкр = FкрA = π2EJminμ·l2A |  |  | с учетом минимального радиуса инерции imin = JminA ; imin2 = JminA ⇒ σкр = π2Eimin2μ·l2 с учетом гибкости стержня λ = μ·limin ⇒ σкр = π2Eλ2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Условие устойчивости F ≤ FкрSy Sy – допускаемый коэффициент запаса устойчивости Sy – 1,8 … 3 – сталь Sy – 5 – чугун Sy – 2,8 – дерево |  |  |
| Расчет на устойчивость по коэффициенту продольного изгиба |  |  |  |  |  |  |
| σy = φ·σc = φ·R |  | φ – коэффициент продольного изгиба R – расчетное сопротивление материала |  |  |  | σ= FA≤ σy |

1. Круглый  стержень  диаметром 20  мм закреплен  так,  как  показано  на рисунке. Рассчитайте гибкость стержня.

2. Определите приведенную длину стержня для расчета на устойчивость, если l = 3 м.

3. Как изменится Fкр при замене поперечного сечения: вместо  двутавра № 16 используется двутавр № 20 (пи прочих равных условиях).

Применима формула Эйлера.

4. Рассчитайте Fкр для стержня, представленного в вопросе 2. Сечение  – двутавр № 20, материал – сталь. Е = 2 · 105 МПа.

5. Как изменится гибкость стержня при замене схемы крепления концов с варианта А  на вариант B.

6. Рассчитайте гибкость стержня круглого поперечного сечения, если его диаметр 60  мм, длина 2,4 м, стержень шарнирно закреплен с    обоих концов.

7.	Определите  допускаемую  нагрузку  для  стойки.  Материал  –   сталь.

Е = 2 ·105 МПа, поперечное сечение швеллер № 16, запас устойчивости

4. Применима формула Эйлера.

8. Как изменится Fкр при замене первого способа крепления на второй.

Самостоятельная работа № 17

Тестирование. Устойчивость сжатых стержней

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Чему равно критическое напряжение для круглого стержня, если известно, что Fсж = 8 кН; Fy = 12 кН Fкр = 24 кН; диаметр стержня 50 мм. | 4,01 МПа | 1 |
|  | 6,11 МПа | 2 |
|  | 12,2 МПа | 3 |
|  | 22,4 МПа | 4 |
| 2. Как изменится критическая сила, если длину стойки увеличить в три раза. Применима формула Эйлера. | Увеличится в 9 раз | 1 |
|  | Уменьшится в 9 раз | 2 |
|  | Уменьшится в 6 раз | 3 |
|  | Увеличится в 3 раза | 4 |
| 3. Рассчитайте гибкость стального стержня. Поперечное сечение – двутавр № 18. | 27,3 | 1 |
|  | 54,6 | 2 |
|  | 76,4 | 3 |
|  | 106,4 | 4 |
| 4. По какой из предложенных формул следует рассчитывать устойчивость стержня на участке 3. | σсж ≤ σт | 1 |
|  | σсж ≤ σ (а – bλ) | 2 |
|  | σсж ≤ π2Eλ2 | 3 |
|  | σсж ≤ π2EJminμ·λ2 | 4 |
| 5. Устойчив ли стержень (схема к вопросу 3). Действующая сжимающая сила 134 кН; материал – сталь, Е = 2 · 105 МПа; сечение – двутавр № 18; запас устойчивости 4. Применима формула Эйлера. | F < Fy | 1 |
|  | F = Fy | 2 |
|  | F > Fy | 3 |
|  | Расчет на устойчивость не требуется | 4 |

Занятие № 28

Практическое занятие № 11

Расчет сжатых стержней на устойчивость

Задача

Определить значение допускаемой силы для сжатого стержня. Материал стержня – алюминий марки АД31Т.

Решение

1. Определяем расчетное сопротивление алюминия (см. табл. 1). R = 54  МПа

2.	Определяем площадь поперечного сечения стержня.

А = b · d = (16 · 4 + 2 · 6 · 4) ·10-6  = 112 см2  = 112 · 10-4 м2

3.	Определяем приведенную длину стержня.

lпр  = μ · l = 0,7 · 2,5 = 1,75 м,

где μ = 0,7

4.	Определяем моменты инерции сечения. Jx= Jy, так как сечение имеет две оси симметрии.

Jx1 = db312 = 4·16312 = 1365,33 см4

Jx2 =  Jx3 = b-d2d312 = 6·4312 = 32 см4

Jx = Jx1 + Jx2 +  Jx3 = 1365,33 + 32 +32 = 1429,33 см4

5.	Определяем радиус инерции сечения.

ix = iy = imin = JA = 1429,33112 = 3,57 см

6.	Определяем гибкость стержня.

λ = lпрimin = 1753,57 = 49,02

7. Определяем коэффициент продольного изгиба (см. табл. 3) помощью интерполяции.

λ = 40 (φ = 0,88)  и  λ = 50 (φ = 0,835)

φ = 0,88 – 0,88-0,83510 (49,02 – 40) 0,84

Определяем величину сжимающей силы.

F = R φ A = 54 ·106  · 0,84 ·112 ·10-4  = 508,03 кН

Ответ: F = 508,03 кН.

Расчетные сопротивления  R  стали и алюминия

Таблица 1

| Материал | Марка, класс | ГОСТ | Расчетное сопротивление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по пределу текучести, на растяжение, сжатие | на сдвиг |
| Сталь прокатная | С-235, С-245, С-345 | 27772-88 | 230 240 335 | 130 140 190 |
| Алюминий деформируемый | АМr2M АМr2П АД31Т АД31Т1 | – – – – | 68 147 54 147 | 39 88 34 88 |
| Сталь арматурная горячекатаная | А – I A – II A – III d = 6...8 мм A – III d = 10...40 мм | – – – – | 225 280 355 365 | – – – – |

Коэффициенты продольного изгиба φ  сжатых стержней из стали

Таблица 2

| Гибкость | Коэффициенты φ для элементов из стали с расчетным R, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 280 | 290 | 300 |
| 10 | 0,998 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,984 |
| 20 | 0,967 | 0,964 | 0,963 | 0,963 | 0,962 | 0,962 | 0,959 | 0,958 | 0,957 |
| 30 | 0,939 | 0,953 | 0,934 | 0,933 | 0,932 | 0,931 | 0,924 | 0,922 | 0,920 |
| 40 | 0,906 | 0,900 | 0,898 | 0,897 | 0,895 | 0,894 | 0,883 | 0,880 | 0,878 |
| 50 | 0,869 | 0,860 | 0,858 | 0,856 | 0,854 | 0,852 | 0,836 | 0,832 | 0,829 |
| 60 | 0,827 | 0,816 | 0,813 | 0,810 | 0,807 | 0,805 | 0,785 | 0,780 | 0,775 |
| 70 | 0,782 | 0,768 | 0,764 | 0,761 | 0,757 | 0,754 | 0,724 | 0,714 | 0,705 |
| 80 | 0,734 | 0,710 | 0,704 | 0,698 | 0,692 | 0,686 | 0,641 | 0,631 | 0,621 |
| 90 | 0,665 | 0,638 | 0,631 | 0,625 | 0,618 | 0,612 | 0,565 | 0,554 | 0,543 |
| 100 | 0,599 | 0,610 | 0,563 | 0,556 | 0,549 | 0,542 | 0,493 | 0,481 | 0.470 |
| 110 | 0,537 | 0,507 | 0,499 | 0,492 | 0,485 | 0,478 | 0,427 | 0,415 | 0,404 |
| 120 | 0,479 | 0,449 | 0,441 | 0,434 | 0,426 | 0,419 | 0,366 | 0,354 | 0,343 |
| 130 | 0,425 | 0,394 | 0,386 | 0,379 | 0,371 | 0,364 | 0,313 | 0,303 | 0,294 |
| 140 | 0,376 | 0,345 | 0,337 | 0,330 | 0,322 | 0,315 | 0,272 | 0,264 | 0,256 |
| 150 | 0,328 | 0,302 | 0,295 | 0,389 | 0,282 | 0,276 | 0,239 | 0,232 | 0,225 |
| 160 | 0,290 | 0,267 | 0,261 | 0,355 | 0,249 | 0,244 | 0,212 | 0,205 | 0,199 |

Коэффициенты продольного изгиба φ  сжатых стержней из алюминия

Таблица 3

| Гибкость | Коэффициент φ для элементов из алюминия |  |  | Гибкость | Коэффициент φ для элементов из алюминия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМr2M | АМr2П АД31Т1 | АД31Т |  | АМr2M | АМr2П АД31Т1 | АД31Т |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0,608 | 0,392 | 0,656 |
| 20 | 0,982 | 0,924 | 0,995 | 100 | 0,555 | 0,318 | 0,610 |
| 30 | 0,915 | 0,850 | 0,930 | 110 | 0,506 | 0,263 | 0,562 |
| 40 | 0,860 | 0,785 | 0,880 | 120 | 0,458 | 0,221 | 0,518 |
| 50 | 0,812 | 0,717 | 0,835 | 130 | 0,415 | 0,188 | 0,475 |
| 60 | 0,766 | 0,645 | 0,793 | 140 | 0,362 | 0,162 | 0,435 |
| 70 | 0,717 | 0,565 | 0,750 | 150 | 0,313 | 0,141 | 0,400 |
| 80 | 0,665 | 0,490 | 0,706 | 160 | – | – | – |

Решите задачу в соответствии со своим вариантом.

| 1 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 4 |  |
| 5 |  | 7 |  |
| 6 |  | 8 |  |
| 9 |  | 11 |  |
| 10 |  | 12 |  |
| 13 |  | 15 |  |
| 14 |  | 16 |  |
| 17 |  | 19 |  |
| 18 |  |  |  |
| 20 |  | 21 |  |
| 22 |  | 23 |  |
| 24 |  | 25 |  |

Библиография

1. Аркуша, А. И. Руководство к решению задач по теоретической механике  : учеб. пособие / А. И. Аркуша.  – М.: Высшая школа,   2003.

– 335 с.

2. Багреев В. В. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие / В. В. Багреев, А. И. Винокуров, В. А. Киселев, Б. Б. Панич, Г.М. Ицкович. – Л.: Судостроение, 1973. – 496

3. Кепе О. Э. Сборник коротких задач по теоретической механике : учеб. пособие для втузов / О. Э. Кепе, Я. А. Виба, О. П. Грапис и др.; Под ред. О. Э. Кепе. – М. : Лань, 2016. – 368 с.

4. Кирсанов М. Н. Решебник. Теоретическая механика / Под ред ред. А. И. Кириллова. – М.: Физматлит, 2002. – 384 с.

5. Мовнин, М. С. Основы технической механики: учебник для технологических немашиностроительных спец. техникумов и колледжей / М.С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин. – СПБ.: Политехника, 2013. – 288 с.

6. Олофинская, В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий : учеб. пособие / В. П. Олофинская. – М. : Форум, 2012. – 349 с.

7. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий / В. П. Олофинская. – М. : Форум, 2011. – 136 с.

8. Сетков В. И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Сетков. – М. : Академия, 2013. – 224 с.

9. Шинкаренко А. А. Теоретическая механика : учеб. пособие / А. А. Шинкаренко,  А. И. Киреева. – Краснодар. : КубГАУ,  2007. – 221 с.

10. Шинкаренко А. А. Сопротивление материалов : учеб. пособие / А. А. Шинкаренко,  А. И. Киреева. – Краснодар: КубГАУ, 2007. – 221 с.