ТЕСТ

Простейшие движения твердого тела                                                                     Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Закон вращательного движения тела φ = 1,2 t2 + 2,4 t. Определить, за какое время угловая скорость тела достигнет величины ω = 19,2 рад/с. | 2,4 с | 1 |
|  | 14 с | 2 |
|  | 7 с | 3 |
|  | 12,4 с | 4 |
| 2. Выбрать соответствующий кинематический график движения, если закон движения φ =1,3t2 + t. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 3. Для движения, закон которого задан в вопросе 2, определить угловое ускорение в момент t =10 с. | 1,3 рад/с2 | 1 |
|  | 2,6 рад/с2 | 2 |
|  | 26 рад/с2 | 3 |
|  | 130 рад/с2 | 4 |
| 4. Груз F начинает двигаться вверх из состояния покоя с постоянным ускорением а = 1,26 м/с2. Определить частоту вращения колеса через 5 с после начала движения. | n = 10,5 об/мин | 1 |
|  | n = 62,5 об/мин | 2 |
|  | n = 100 об/мин | 3 |
|  | n = 597 об/мин | 4 |
| 5. Известно, что скорость точки А vА =12 м/с. Определить скорость точки В. r1 = 2 м; r2 =1,4 м. | 2,4 м/с | 1 |
|  | 6 м/с | 2 |
|  | 8,4 м/с | 3 |
|  | 12 м/с | 4 |

ТЕСТ

Простейшие движения твердого тела                                                                     Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Барабан вращается со скоростью ω = 2πt. Какое это вращение? | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Переменное | 4 |
| 2. Закон вращательного движения тела φ =0,68t3 +t. Определить ω в момент t = 3 с. | ω = 19,4 рад/с | 1 |
|  | ω = 18,4 рад/ с | 2 |
|  | ω = 6,1 рад/с | 3 |
|  | ω = 21,4 рад/ с | 4 |
| 3. По данным, приведенным в вопросе 2, определить ε тела в момент t = 5 с. | ε = 18.4 рад/с2 | 1 |
|  | ε = 20,4 рад/с2 | 2 |
|  | ε = 22,2 рад/с2 | 3 |
|  | ε = 28,2 рад/с2 | 4 |
| 4. Скорость ротора электродвигателя в период разгона меняется согласно графику. Определить число оборотов ротора за период разгона. | 20 об | 1 |
|  | 65 об | 2 |
|  | 165 об | 3 |
|  | 408 об | 4 |
| 5. Маховое колесо r = 0,1 м вращается равномерно и в момент времени t = 13 с имеет ω = 130 рад/с. Определить полное ускорение точек на ободе колеса в этот момент. | а =13 м/с2 | 1 |
|  | а = 169 м/с2 | 2 |
|  | а = 1300 м/с2 | 3 |
|  | а =1690 м/с2 | 4 |

ТЕСТ

Простейшие движения твердого тела                                                                     Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. Закон вращательного движения тела φ = 0,25t3 +4t. Определить вид движения. | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Переменное | 4 |
| 2. Закон вращательного движения тела φ = 0,3 t3 + 3. Определить ускорение колеса в момент t = 5 с. | 7,5 рад/с2 | 1 |
|  | 9 рад/с2 | 2 |
|  | 22,5 рад/с2 | 3 |
|  | 25,5 рад/с2 | 4 |
| 3. При торможении ротора электродвигателя его скорость меняется согласно графику. Рассчитать число оборотов ротора до полной остановки. | 938 об | 1 |
|  | 942 об | 2 |
|  | 150 об | 3 |
|  | 450 об | 4 |
| 4. Какие ускорения возникнут в точке А при равномерном вращении колеса? | аn ≠ 0; аt = 0 | 1 |
|  | аn = 0; аt ≠ 0 | 2 |
|  | аn ≠ 0; аt ≠ 0 | 3 |
|  | аn = 0; аt = 0 | 4 |
| 5. Определить полное ускорение на ободе колеса r = 0,6 м, при t = 3 с, если ω = 11 рад/с. Движение равномерное. | а = 6,6 м/с2 | 1 |
|  | а =3,96 м/с2 | 2 |
|  | а = 72,6 м/с2 | 3 |
|  | а = 19,8 м/с2 | 4 |

ТЕСТ

Простейшие движения твердого тела                                                                     Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. По заданному закону вращения регулятора φ = π(1 + 2t). Определить вид движения. | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Переменное | 4 |
| 2. Закон вращательного движения колеса φ = 6t -1,5t2 . Определить время до полной остановки. | 2 с | 1 |
|  | 4 с | 2 |
|  | 8 с | 3 |
|  | 10 с | 4 |
| 3. По условию предыдущей задачи определить число оборотов колеса до остановки. | - 1 об | 1 |
|  | 0 об | 2 |
|  | - 6 об | 3 |
|  | - 12 об | 4 |
| 4. При вращении скорость маховика изменяется по графику. Определить угловое ускорение маховика в конце рассматриваемого участка. n1 = 420 об/мин; t1 =20 с. | 1,2 рад/с2 | 1 |
|  | 2,2 рад/с2 | 2 |
|  | 4,2 рад/с2 | 3 |
|  | 2,8 рад/с2 | 4 |
| 5. Определить нормальное ускорение точек на ободе колеса диаметром 0,2 м, если закон движения φ = 0.4t3 . t = 3 с. | 0,4 м/с2 | 1 |
|  | 7,2 м/с2 | 2 |
|  | 11,7 м/с2 | 3 |
|  | 23,3 м/с2 | 4 |

ТЕСТ

Простейшие движения твердого тела                                                                     Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Закон движения колеса φ =0,32πt3 . Определить угловую скорость вращения колеса в момент t = 5 с. | 24 рад/с | 1 |
|  | 15,8 рад/с | 2 |
|  | 75,4 рад/с | 3 |
|  | 131,2 рад/с | 4 |
| 2. Колесо вращается по закону, приведенному в вопросе 1. Определить угловое ускорение колеса в момент t = 3 с. | 18 рад/с2 | 1 |
|  | 5,8 рад/с2 | 2 |
|  | 8,6 рад/с2 | 3 |
|  | 14,4 рад/с2 | 4 |
| 3. Скорость ротора менялась согласно графику и за 120 оборотов достигла ω = 50,2 рад/с. Определить время разгона до указанной скорости. | 4,8 с | 1 |
|  | 15 с | 2 |
|  | 30 с | 3 |
|  | 42 с | 4 |
| 4. При вращении колеса скорость и ускорение в точке А имеют указанные на чертеже направления. Определить вид вращения, если аt = const. | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Переменное | 4 |
| 5. Колесо вращается с частотой n = 250 об/мин. Определить полное ускорение точек на ободе колеса. r =0,8 м. | 20,8 м/с2 | 1 |
|  | 547 м/с2 | 2 |
|  | 12,5 м/с2 | 3 |
|  | 4620 м/с2 | 4 |