ТЕСТ

Растяжение и сжатие 1 .

Основные механические характеристики                                                              Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? | Предел прочности, σв | 1 |
|  | Предел текучести, σт | 2 |
|  | Допускаемое напряжение, [σ] | 3 |
|  | Предел пропорциональности, σпц | 4 |
| 2. Определить допускаемое напряжение, если: Fпц = 1,6 кН; Fт = 2 кН; Fmax = 5,0 кН запас прочности s = 2 площадь поперечного сечения А = 40 мм2. | 25 МПа | 1 |
|  | 20 МПа | 2 |
|  | 50 МПа | 3 |
|  | 62,5 МПа | 4 |
| 3. Определить максимальное удлиннение в момент разрыва, если: начальная длина образца 200 мм, а длина в момент разрыва 240 мм. | 20% | 1 |
|  | 17% | 2 |
|  | 0,25% | 3 |
|  | 12% | 4 |
| 4. Выбрать основные характеристики прочности материала | σв, σт | 1 |
|  | σт, σпц | 2 |
|  | σпц, σв | 3 |
|  | δ, ψ | 4 |
| 5. Проверить прочность материала, если: максимальное напряжение в сечении σ = 240 МПа σпц = 380 МПа; σт = 400 МПа; σв = 640 МПа; запас прочности s = 1,5. | σ < [σ] | 1 |
|  | σ = [σ] | 2 |
|  | σ > [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 1 .

Основные механические характеристики                                                              Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. В какой точке диаграммы растяжения на образце образуется шейка? | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 |
| 2. До какого из приведенных напряжений в материале выполняется зависимость σ = Е ε | до σпц | 1 |
|  | до σу | 2 |
|  | до σт | 3 |
|  | до σв | 4 |
| 3. Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии. | σ = N/А = [σ] | 1 |
|  | σ = N/А < [σ] | 2 |
|  | σ = N/А ≤ [σ] | 3 |
|  | σ = N/А > [σ] | 4 |
| 4. Определить допускаемое напряжение для материала, если получены следующие данные: Fпц = 60 кН; Fт =62,5 кН; Fmax = l00 кН; нормативный запас прочности 2,5; площадь поперечного сечения образца 200 мм2. | 50 МПа | 1 |
|  | 125 МПа | 2 |
|  | 200 МПа | 3 |
|  | 300 МПа | 4 |
| 5. Проверить прочность материала, если: максимальное напряжение в сечении σ =400 МПа σпц = 420 МПа; σт =500 МПа; σв = 620 МПа; запас прочности s = 1,5. | σ = [σ] | 1 |
|  | σ > [σ] | 2 |
|  | σ < [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 1 .

Основные механические характеристики                                                              Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. Используя приведенную диаграмму растяжения указать остаточную деформацию образца для точки К. | ОМ | 1 |
|  | OL | 2 |
|  | MF | 3 |
|  | МЕ | 4 |
| 2. Как называется и обозначается наибольшее напряжение, до которого выполняется закон Гука? | σв, предел прочности | 1 |
|  | σт, предел текучести | 2 |
|  | σy, предел упругости | 3 |
|  | σпц, предел пропорциональности | 4 |
| 3. Какое напряжение считают предельным для пластичного материала? | σу | 1 |
|  | σпц | 2 |
|  | σт | 3 |
|  | σв | 4 |
| 4. Первоначальная длина образца 400 мм, длина образца при разрушении 500 мм. Определить максимальное удлинение при разрыве. | 0,33 | 1 |
|  | 100 мм | 2 |
|  | 33 % | 3 |
|  | 25 % | 4 |
| 5. Проверить прочность материала, если: максимальное напряжение в сечении σ = 500 МПа σпц = 720 МПа; σв = 980 МПа; запас прочности s = 2. | σ = [σ] | 1 |
|  | σ > [σ] | 2 |
|  | σ < [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 1 .

Основные механические характеристики                                                              Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать на диаграмме растяжения участок текучести материала. | 01 | 1 |
|  | 12 | 2 |
|  | 23 | 3 |
|  | 22 | 4 |
| 2. Как обозначается характеристика, определяющая допускаемое напряжение для хрупких материалов | σпц | 1 |
|  | σт | 2 |
|  | σу | 3 |
|  | σв | 4 |
| 3. Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии. | σ = N/А = [σ] | 1 |
|  | σ = N/А ≤ [σ] | 2 |
|  | σ = N/А ≥ [σ] | 3 |
|  | σ = N/А < [σ] | 4 |
| 4. Определить предел текучести материала, если: Fпц = 24 кН; Fт = 28 кН; Fв = 40 кН; площадь поперечного сечения образца А = 50 мм2. | 280 МПа | 1 |
|  | 470 МПа | 2 |
|  | 560 МПа | 3 |
|  | 620 МПа | 4 |
| 5. Проверить прочность материала, если: максимальное напряжение в сечении σ = 240 МПа; σпц = 380 МПа σт = 400 МПа σв = 640 МПа запас прочности s = 2,5 | σ = [σ] | 1 |
|  | σ > [σ] | 2 |
|  | σ < [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 1 .

Основные механические характеристики                                                              Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Указать точку на диаграмме растяжения, до которой в материале возникают только упругие деформации. | Точка l | 1 |
|  | Точка 2 | 2 |
|  | Точка 3 | 3 |
|  | Точка 4 | 4 |
| 2. При каком из перечисленных напряжений образец разрушается? | σу | 1 |
|  | σпц | 2 |
|  | σв | 3 |
|  | σт | 4 |
| 3. Выбрать основные характеристики пластичности материала. | σт; σпц | 1 |
|  | δ; ψ | 2 |
|  | σпц; σв | 3 |
|  | σв; σт | 4 |
| 4. Определить допускаемое напряжение для материала, если: σпц = 320 МПа; σт = 3500 МПа; σв = 620 МПа; запас прочности s = 2. | 100 МПа | 1 |
|  | 140 МПа | 2 |
|  | 175 МПа | 3 |
|  | 225 МПа | 4 |
| 5. Определить предел прочности материала, если: Fпц = 4800 Н; Fт = 5200 Н; Fmax = 8200 кН; площадь поперечного сечения А = 40 мм2. | 125 МПа | 1 |
|  | 150 МПа | 2 |
|  | 175 МПа | 3 |
|  | 205 МПа | 4 |