ТЕСТ

Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность                                                     Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Соответствующая эпюра не представлена | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | -16 кН | 1 |
|  | -38 кН | 2 |
|  | 70 кН | 3 |
|  | -54 кН | 4 |
| 3. Определить нормальное напряжение в сечении С- С бруса из вопроса 1. | -38 МПа | 1 |
|  | -22 МПа | 2 |
|  | 16 МПа | 3 |
|  | 21 МПа | 4 |
| 4. Чему равен коэффициент запаса прочности в сечении С- С бруса, если механические характеристики материала: σт = 220 МПа; σв = 400 МПа. Использовать результаты, полученные при ответе на вопрос 3. | 18 | 1 |
|  | 10 | 2 |
|  | 4,2 | 3 |
|  | 7,4 | 4 |
| 5. Определить удлинение стержня АВ. Стальной стержень длиной 3 м нагружен силой 240 кН; форма поперечного сечения стержня - швеллер № 10; модуль упругости материала 2 • 105 МПа. | 3,5 мм | 1 |
|  | 3,3 мм | 2 |
|  | 12•10-4 мм | 3 |
|  | 12•10-3 мм | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность                                                     Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1 определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | 306 кН | 1 |
|  | 70 кН | 2 |
|  | 100 кН | 3 |
|  | -30 кН | 4 |
| 3. Определить нормальное напряжение в сечении С- С бруса из вопроса l. | 200 МПа | 1 |
|  | 100 МПа | 2 |
|  | 70 МПа | 3 |
|  | - 60 МПа | 4 |
| 4. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С-С бруса (вопрос 3), если известны механические характеристики материала : σт = 560 МПа; σв = 870 МПа; а допускаемый коэффициент запаса прочности [s] = 2. | σ < [σ] | 1 |
|  | σ = [σ] | 2 |
|  | σ > [σ] | 3 |
|  | Для ответа данных недостаточно | 4 |
| 5. Однородная жесткая плита весом G =20 кН нагружена силой F = 10 кН. Длина стержня АВ =4 м; материал - сталь Е = 2 •105 МПа; форма поперечного сечения - двутавр № 10. Определить удлинение стержня АВ. | 0,27 мм | 1 |
|  | 0,4 мм | 2 |
|  | 0,2 мм | 3 |
|  | 0,6 15 мм | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность                                                     Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | 190 кН | 1 |
|  | 50 кН | 2 |
|  | 85 кН | 3 |
|  | 35 кН | 4 |
| 3. Определить нормальное напряжение в сечении С- С бруса из вопроса 1. | 70 МПа | 1 |
|  | 0 | 2 |
|  | - 85 МПа | 3 |
|  | - 50 МПа | 4 |
| 4. Чему равен коэффициент запаса прочности в сечении С- С бруса, если механические характеристики материала: σт =280 МПа; σв =560 МПа. Использовать результаты, полученные при ответе на вопрос 3. | 3,3 | 1 |
|  | 6,6 | 2 |
|  | 4 | 3 |
|  | 8 | 4 |
| 5. Стальной стержень длиной 4 м нагружен силой 360 кН; форма поперечного сечения стержня -швеллер № 8; модуль упругости материала Е = 2 •105 МПа. Определить удлинение стержня АВ. | Среди данных ответов верного нет | 1 |
|  | 0,007 мм | 2 |
|  | 0,2 мм | 3 |
|  | 8 мм | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность                                                     Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | 20 кН | 1 |
|  | 90 кН | 2 |
|  | 50 кН | 3 |
|  | 70 кН | 4 |
| 3. Определить нормальное напряжение в сечении С- С бруса из вопроса 1. | 100 МПа | 1 |
|  | 90 МПа | 2 |
|  | 70 МПа | 3 |
|  | 50 МПа | 4 |
| 4. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С- С (вопрос 3), если известны механические характеристики материала: σт =280 МПа; σв = 560 МПа; допускаемый коэффициент запаса прочности [s] = 4. Схема бруса представлена на рисунке к вопросу 1. | σ < [σ] | 1 |
|  | σ = [σ] | 2 |
|  | σ > [σ] | 3 |
|  | Для ответа данных недостаточно | 4 |
| 5. Однородная жесткая плита весом G = 4 кН нагружена силой F = 2 кН. Длина стержня АВ = 6 м; материал - сталь Е = 2 •105 МПа; форма поперечного сечения - швеллер № 6,5. Определить удлинение стержня АВ. | 0,03 мм | 1 |
|  | 0,02 мм | 2 |
|  | 0,12 мм | 3 |
|  | 0,18 мм | 4 |

ТЕСТ

Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность                                                     Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1 определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. | 30 кН | 1 |
|  | 40 кН | 2 |
|  | 70 кН | 3 |
|  | 100 кН | 4 |
| 3. Определить нормальное напряжение в сечении С- С бруса из вопроса 1. | 100 МПа | 1 |
|  | 140 МПа | 2 |
|  | 280 МПа | 3 |
|  | 60 МПа | 4 |
| 4. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С- С (вопрос 3), если известны механические характеристики материала: σт = 540 МПа; σв = 800 МПа; допускаемый коэффициент запаса прочности 1,5. Схема бруса представлена на рисунке к вопросу 1. | σ < [σ] | 1 |
|  | σ = [σ] | 2 |
|  | σ > [σ] | 3 |
|  | Для ответа данных недостаточно | 4 |
| 5. Однородная жесткая плита весом G = 10 кН нагружена силой F = 8 кН. Длина стержня АВ = 3 м; материал - сталь Е = 2 •105 МПа; форма поперечного сечения - двутавр № 10. Определить удлинение стержня АВ. | 0,023 мм | 1 |
|  | 0,084 мм | 2 |
|  | 0,125 мм | 3 |
|  | 0,84 мм | 4 |