ТЕСТ

Практические расчеты на срез и смятие                                                               Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Листы соедине11ы болтом, поставленным без зазора. Соединение нагружено растягивающей силой f = 50,4 кН. Рассчитать величину площади среза болта, если d, = 21 мм; 1 = 45 мм; δ= 20 мм. | 629 мм2 | 1 |
|  | 346 мм2 | 2 |
|  | 66 мм2 | 3 |
|  | 420 мм2 | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета напряжения сдвига в поперечном сечении болта (рисунок к вопросу 1). | σ = N/A | 1 |
|  | τ = Q/A | 2 |
|  | τ = Mz/Wp | 3 |
|  | σ = Q/A | 4 |
| 3. Рассчитать площадь смятия внутреннего листа 346 мм2 соединения (рисунок к вопросу 1), нагруженного растягивающей силой. | 346 мм2 | 1 |
|  | 420 мм2 | 2 |
|  | 525 мм2 | 3 |
|  | 840 мм2 | 4 |
| 4. Проверить прочность на смятие внутpeннeгo листа соединения (рисунок к вопросу 1), если допускаемое напряжение смятия материала листа - 120 МПа. Остальные данные для расчета - в вопросе 1. | σсм < [σсм] | 1 |
|  | σсм > [σсм] | 2 |
|  | σсм = [σсм] | 3 |
|  | Для ответа данных недостаточно | 4 |
| 5. Из расчета заклепок на срез определить допускаемую нагрузку на соединение. d = 16 мм; δ1 = 18 мм; δ2 =20 мм; [τсм ] = 100 МПа; [σсм ] = 240 МПа. | 20,1 кН | 1 |
|  | 40,2 кН | 2 |
|  | 28,8 к Н | 3 |
|  | 61,1 кН | 4 |

ТЕСТ

Практические расчеты на срез и смятие                                                               Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Стержни I и II соединены штифтом III и нагружены растягивающими силами. Рассчитать величину площади среза штифта. | 100,5 мм2 | 1 |
|  | 402 мм2 | 2 |
|  | 201 мм2 | 3 |
|  | 512 мм2 | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета напряжения в поперечном сечении детали при сдвиге. | σ = N/A | 1 |
|  | τ = Q/A | 2 |
|  | τ = Mz/Wp | 3 |
|  | σ = Mх/Wх | 4 |
| 3. Рассчитать величину площади смятия штифта, изображенного на рисунке к вопросу 1. | 64 мм2 | 1 |
|  | 128 мм2 | 2 |
|  | 201 мм2 | 3 |
|  | 317 мм2 | 4 |
| 4. Из условия прочности на срез определить допускаемую нагрузку для штифта (рисунок к вопросу 1). Материал детали - сталь; допускаемое напряжение [τср ]= 80 МПа. | 16 кН | 1 |
|  | 3,27 кН | 2 |
|  | 32 кН | 3 |
|  | 8 кН | 4 |
| 5. Из расчета на смятие определить количество заклепок, необходимое для передачи внешней силы. F = 120 кН; [τcp ]= 80 МПа; [σсм ] =240 МПа; d = 20 мм. | 2 | 1 |
|  | 3 | 2 |
|  | 4 | 3 |
|  | 7 | 4 |

ТЕСТ

Практические расчеты на срез и смятие                                                               Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Стержни I и II соединены штифтом III и нагружены растягивающими силами. Рассчитать величину площади среза штифта. | 800 мм2 | 1 |
|  | 628 мм2 | 2 |
|  | 960 мм2 | 3 |
|  | 1256 мм2 | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета напряжения в поперечном сечении детали при сдвиге. | τ = G y | 1 |
|  | τ = Q/A | 2 |
|  | σ = N/A | 3 |
|  | τ = Mz/Wp | 4 |
| 3. Рассчитать величину площади смятия штифта, изображенного на рисунке к вопросу 1. | 400 мм2 | 1 |
|  | 251,2 мм2 | 2 |
|  | 160 мм2 | 3 |
|  | 800 мм2 | 4 |
| 4. Из условия прочности на срез определить допускаемую нагрузку для штифта (рисунок к вопросу 1). Материал детали - сталь; допускаемое напряжение [τср]= 100 МПа. | 800 кН | 1 |
|  | 94,8 кН | 2 |
|  | 62,8 кН | 3 |
|  | 110,5 кН | 4 |
| 5. Из расчета на смятие определить количество заклепок, необходимое для передачи внешней силы. F = 180 кН; [τcp ]= 80 МПа; [σсм ]= 240 МПа; d = I6 мм. | 3 | 1 |
|  | 4 | 2 |
|  | 5 | 3 |
|  | 6 | 4 |

ТЕСТ

Практические расчеты на срез и смятие                                                               Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Шпилька d = 16 мм удерживает стальной лист I (δ= 10 мм, ширина листа s =80 мм). Рассчитать величину площади среза шпильки под действием силы F. | 402 мм2 | 1 |
|  | 201 мм2 | 2 |
|  | 160 мм2 | 3 |
|  | 320 мм2 | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета шпильки на срез (рисунок к вопросу 1). | σ = Mx/Wx ≤ [σ] | 1 |
|  | τ = Q/A ≤ [τ] | 2 |
|  | τ = Mz/Wp ≤ [τ] | 3 |
|  | σc = F/A ≤ [σc] | 4 |
| 3. Рассчитать площадь смятия стального листа под действием растягивающей силы. Данные для расчета взять из вопроса 1 (рисунок к вопросу 1). | 201 мм2 | 1 |
|  | 160 мм2 | 2 |
|  | 442 мм2 | 3 |
|  | 320 мм2 | 4 |
| 4. Проверить прочность стального листа I на смятие (данные для расчета - в вопросе l), если F = 62 кН; [τср ] = 100 МПа; [σсм ] = 240 МПа. | σсм < [σсм] | 1 |
|  | σсм > [σсм] | 2 |
|  | σсм = [σсм] | 3 |
|  | Для ответа данных недостаточно | 4 |
| 5. Из расчета на срез заклепочного соединения определить потребное количество заклепок F = 363 кН; δ1 = 10 мм; δ2 = 20 мм; [τср ]= 100 МПа; [σсм ]= 240 МПа; d =17 мм | 4 | 1 |
|  | 5 | 2 |
|  | 6 | 3 |
|  | 8 | 4 |

ТЕСТ

Практические расчеты на срез и смятие                                                               Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Болт нагружен растягивающей силой. Определить величину расчетной площади среза головки болта под действием силы F. Н = 25 мм; h = l0 мм; d = 12 мм; D = 20 мм. | 188 мм2 | 1 |
|  | 376 мм2 | 2 |
|  | 314 мм2 | 3 |
|  | 942 мм2 | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета головки болта на срез под действием внешней силы F (рисунок к вопросу 1). | σ = N/.A | 1 |
|  | τ = Q/A | 2 |
|  | τ = Mz/Wp | 3 |
|  | σсм = F/A | 4 |
| 3. Стальные листы соединены штифтом I. Определить минимальную величину площади смятия листа при воздействии внешней силы F, если δ1 = 25 мм; δ2 =20 мм; d =27 мм. | 540 мм2 | 1 |
|  | 572 мм2 | 2 |
|  | 675 мм2 | 3 |
|  | 1695 мм2 | 4 |
| 4. Из условия прочности листа на смятие (рисунок к вопросу 3) определить допускаемую нагрузку, если [τср ] = 100 МПа; [σсм ] = 240 МПа . | 129,6 кН | 1 |
|  | 54 кН | 2 |
|  | 57,2 кН | 3 |
|  | 162 кН | 4 |
| 5. Из расчета на срез заклепочного соединения определить необходимое количество заклепок. F =50 кН, если ['τcp ] = 100 МПа; [σсм ] = 240 МПа; d = 13 мм; δ1 = 21 мм; δ2 = 40 мм. | 2 | 1 |
|  | 3 | 2 |
|  | 4 | 3 |
|  | 5 | 4 |