ТЕСТ

Совместное действие изгиба и кручения                                                                Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какие напряжения возникают в точке поперечного сечения бруса при действии изгиба с кручением? | σ | 1 |
|  | τ | 2 |
|  | σ и τ | 3 |
|  | Однозначного ответа нет | 4 |
| 2. Какое напряжение называют «эквивалентным »? | Напряжение, равное действующему | 1 |
|  | Напряжение равноопасного состояния | 2 |
|  | Напряжение, равное геометрической сумме действующих напряжений | 3 |
|  | Напряжение, равное алгебраической сумме действующих напряжений | 4 |
| 3. Выбрать формулу для расчета эквивалентного момента по теории максимальных касательных напряжений. | Миз + Мкр | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 4. Выбрать участок вала, где действуют только изгибающий момент и поперечная сила. | 1-й участок | 1 |
|  | 2-й участок | 2 |
|  | 3-й участок | 3 |
|  | Такого участка нет | 4 |
| 5. В опасном сечении стального бруса круглого поперечного сечения действуют изгибающий момент 540 Н•м и крутящий момент 200 Н•м. Проверить прочность бруса, если его диаметр 60 мм, а допускаемое напряжение 160 МПа. Расчет произвести по гипотезе энергии формоизменения. | σэкв = [σ] | 1 |
|  | σэкв < [σ] | 2 |
|  | σэкв > [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Совместное действие изгиба и кручения                                                                Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какие напряжения возникают в поперечном сечении бруса при действии сил F1 и F2? | σ | 1 |
|  | τ | 2 |
|  | σ и τ | 3 |
|  | Однозначного ответа нет | 4 |
| 2.Какое напряжение называют «эквивалентным»? | Напряжение, равное действующему | 1 |
|  | Напряжение, равное геометрической сумме действующих напряжений | 2 |
|  | Напряжение, равное алгебраической сумме действующих напряжений | 3 |
|  | Напряжение равноопасного состояния | 4 |
| 3. Выбрать условие для проверки на прочность бруса, изображенного на схеме. | σ = NA ≤ [σ] | 1 |
|  | τ = MzWp ≤ [τ] | 2 |
|  | σ = MxWx ≤ [σ] | 3 |
|  | σэкв = МэWx ≤ [σ] | 4 |
| 4. По приведенным эпюрам изгибающего и крутящего моментов определить эквивалентный момент в опасном сечении бруса по гипотезе энергии формоизменения. | 16 кН•м | 1 |
|  | 12 кН•м | 2 |
|  | 10,5 кН•м | 3 |
|  | 11,6 кН•м | 4 |
| 5. Для вала, изображенного на схеме к вопросу 4, определить диаметр в опасном сечении, если допускаемое напряжение для материала 140 МПа. Расчет произвести по гипотезе энергии формоизменения. | 65 мм | 1 |
|  | 75 мм | 2 |
|  | 95 мм | 3 |
|  | 105 мм | 4 |

ТЕСТ

Совместное действие изгиба и кручения                                                              Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Для чего служит гипотезы прочности? | Для определения характера разрушения | 1 |
|  | Для определения деформации | 2 |
|  | Для замены сложного напряженного состояния равноопасным простым | 3 |
|  | Для упрощения расчетов | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета эквивалентного напряжения по гипотезе энергии формоизменения. | σэ = σ2+τ2 | 1 |
|  | σэ = σ2+3τ2 | 2 |
|  | σэ = σ12+4τ2 | 3 |
|  | σэ = σ12+σ22 | 4 |
| 3. Указать на схеме участок вала, где не действует крутящий момент. | 1-й участок | 1 |
|  | 2-й участок | 2 |
|  | 3-й участок | 3 |
|  | Такого участка нет | 4 |
| 4. По приведенным эпюрам изгибающего и крутящего моментов определить эквивалентный момент в опасном сечении вала по гипотезе максимальных касательных напряжений. | 160 кН•м | 1 |
|  | 430 кН•м | 2 |
|  | 502 кН•м | 3 |
|  | 560 кН•м | 4 |
| 5. Для вала, изображенного на схеме к вопросу 4, определить диаметр в опасном сечении, если допускаемое напряжение для материала 160 МПа. Расчет произвести по гипотезе энергии формоизменения. | 20,5 мм | 1 |
|  | 25 мм | 2 |
|  | 28,5 мм | 3 |
|  | 32,5 мм | 4 |

ТЕСТ

Совместное действие изгиба и кручения                                                                Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Указать силу на схеме вала, которая вызывает только изгиб. | F1 | 1 |
|  | Fr | 2 |
|  | Fa | 3 |
|  | Fa и Fr | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета эквивалентного напряжения по гипотезе энергии формоизменения. | σ + τ | 1 |
|  | σ2+τ2 | 2 |
|  | σ2+3τ2 | 3 |
|  | σ2+4τ2 | 4 |
| 3. Определить максимальный изгибающий момент в поперечном сечении вала, если: RA = 12,5 кН; RВ = 7,5 кН; Ft1 = 15 кН; Ft2 = 5 кН; а = 0,3 м. | 2,25 кН•м | 1 |
|  | 3,75 кН•м | 2 |
|  | 4,25 кН•м | 3 |
|  | 6,5 кН•м | 4 |
| 4. Определить крутящий момент, действующий на вал (схема к вопросу 3), если диаметр колес d1 = 100 мм; d2 = 300 мм | 0,75 кН•м | 1 |
|  | 2 кН•м | 2 |
|  | 2,5 кН•м | 3 |
|  | 2,8 кН•м | 4 |
| 5. В опасном сечении стального бруса возникают изгибающий момент 5 Н•м и крутящий момент 2 Н•м. Допускаемое напряжение для материала 80 МПа. Определить диаметр вала, используя гипотезу максимальных касательных напряжений. | 10 мм | 1 |
|  | 15 мм | 2 |
|  | 20 мм | 3 |
|  | 25 мм | 4 |

ТЕСТ

Совместное действие изгиба и кручения                                                               Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Указать силу на схеме вала, которая изгибает и скручивает вал. | F1 | 1 |
|  | Fr | 2 |
|  | Fa | 3 |
|  | Fa и Fr | 4 |
| 2. Каким напряженным состоянием по гипотезе прочности заменяют напряженное состояние о точке бруса при совместном действии изгиба и кручения | Плоским двухосным | 1 |
|  | Равноопасным одноосным | 2 |
|  | Плоским, суммарным | 3 |
|  | Трехосным (объемным) | 4 |
| 3. Выбрать условие прочности для расчета на прочность вала, изображенного на схеме. | σ = MxWx ≤ [σ] | 1 |
|  | σ = QA ≤ [σ] | 2 |
|  | σэкв = МэWx ≤ [σ] | 3 |
|  | τ = MzWp ≤ [τ] | 4 |
| 4. Определить изгибающий момент в опасном поперечном сечении вала (схема к вопросу 3), если силы Ft = 8 кН, Fr = 2,5 кН; диаметр колеса 60 мм; Длины участков вала определяют из условия а = 0,1 м | 0,125 кН•м | 1 |
|  | 0,525 кН•м | 2 |
|  | О,419 кН•м | 3 |
|  | 0,175 кН•м | 4 |
| 5. Проверить прочность вала, если в опасном сечении возникают изгибающий и крутящий моменты: Мизг = 250 Н•м; Мкр= 100 Н•м; d = 45 мм; [σ] = 120 МПа. Расчет произвести по гипотезе наибольших касательных напряжений. | σэ < [σ] | 1 |
|  | σэ = [σ] | 2 |
|  | σэ > [σ] | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |